NS-3 시뮬레이션 고도화 방안

실증 연계 정확도 향상을 위한 4개 항목 개선 계획

건설 현장 다중 로봇 시스템을 위한 하이브리드 네트워크 구축 및 성능 평가 — 보완 계획서

1. 고도화 배경 및 목적

1.1 현재 시뮬레이션의 한계

2026년 1단계 NS-3 하이브리드 시뮬레이션은 WiFi+LTE / WiFi+5G 자동 전환의 기본 동작을 검증하는 데 성공하였다. 그러나 향후 연구실 환경 구축(2단계) 및 건설 현장 실증(3단계)으로 이행하기 위해서는 다음 네 가지 측면에서 시뮬레이션 모델의 현실 반영 수준을 높일 필요가 있다.

| 항목 | 현재 한계 | 실증 시 예상 문제 |
| --- | --- | --- |
| 이동성 모델 | Gauss-Markov 3D 랜덤 이동 | 실제 로봇의 경로 제약 이동과 RSSI 변화 패턴이 상이하여 전환 빈도 예측 오차 발생 |
| 트래픽 모델 | HTTP/HTTPS/Video/VoIP 범용 트래픽 | 로봇 제어·센서·영상의 QoS 요건이 달라 평균 PDR만으로 실질적 성능 판단 불가 |
| WiFi 내부 핸드오버 | AP 간 이동 미모델링 | AP 경계 통과 시 내부 HO가 셀룰러 전환 로직과 간섭할 가능성 존재 |
| 통계 강화 | RNG 시드 3개 | 신뢰구간이 넓어 모드 간 성능 차이의 통계적 유의성 주장이 취약함 |

1.2 고도화 목적

- 4개 항목 개선을 통해 시뮬레이션 결과와 실증 결과 간의 오차를 최소화한다.

- 흐름별 QoS 분리 측정으로 로봇 제어 명령의 지연·유실 임계값을 직접 검증한다.

- 통계적 근거를 강화하여 WiFi+LTE / WiFi+5G 우열 판정에 신뢰성을 부여한다.

2. 이동성 모델 현실화

2.1 현재 모델 및 문제점

현재 Gauss-Markov 3D 이동 모델은 노드가 랜덤하게 공간을 유영하는 방식이다. 건설 현장 로봇은 사전 정의된 경로, 작업 위치 정지, 반복 순회 등 구조화된 이동 패턴을 가지므로 랜덤 이동 가정과 실제 RSSI 변화 양상이 상이하다.

2.2 개선 방안: Waypoint + Dwell Time 모델

NS-3의 WaypointMobilityModel을 활용하여 건설 현장 대표 이동 패턴을 모델링한다.

| 이동 유형 | 모델링 방법 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 정기 순회 | 3~5개 웨이포인트 반복 순환, 각 지점 도달 후 5~30초 정지 | 감시·계측 로봇 |
| 경로 이동 | 통로(장애물 사이)를 따라 이동, 벽·건물 근방 속도 감속 | 물류·운반 로봇 |
| 작업 정지 | 특정 좌표에서 30~120초 정지 후 다음 웨이포인트로 이동 | 용접·마감 작업 로봇 |
| 장애물 접근 | 건물 내부 진출입, 코어 월·엘리베이터 샤프트 인근 경유 | RSSI 급감 구간 재현 |

2.3 구현 계획

- NS-3 WaypointMobilityModel에 웨이포인트 좌표 입력

- 로봇 유형별(순회·운반·작업) 시나리오 3종 추가: 기존 192개 + 확장 시나리오

- 속도 파라미터: 0.5 m/s(정밀 작업) ~ 2.0 m/s(이동) ~ 5.0 m/s(기존 기준) 3단계 비교

- 이동성 모델 변경에 따른 전환 빈도 변화를 기존 Gauss-Markov 결과와 대조 분석

2.3.1 3D 시각화 및 애니메이션 산출물

시뮬레이션 결과의 직관적 검증 및 실증 준비 자료로 활용하기 위해 아래 시각화 산출물을 제작한다.

| 산출물 | 활용 목적 |
| --- | --- |
| 노드 이동 애니메이션 | 노드별 이동 경로·전환 이벤트 시각적 확인, 보고서 첨부 |
| 3D 궤적 플롯 (matplotlib) | 경로별 3D 이동 궤적 확인, AP 커버리지 경계 교차 지점 식별 |
| RSSI 열지도 (2D Heatmap) | WiFi 음영 구역·전환 다발 지점 시각화, AP 배치 최적화 근거 |
| 전환 타임라인 GIF | 전환 집중 구간·시간대 파악, 실증 관측 포인트 사전 도출 |

2.4 기대 효과

| 기존 (Gauss-Markov) | 개선 후 (Waypoint) |
| --- | --- |
| RSSI 변화: 연속적·완만 (랜덤 보행) | RSSI 변화: 경로 진입·이탈 시 급변 구간 재현 가능 |
| 전환 이벤트: 시간적으로 분산 | 전환 이벤트: 음영 지역 진입 시 집중, 실증과 유사 |
| dwell time 없음 → 복귀 지연 과소 추정 | 정지 구간에서 복귀 조건 충족 여부를 충분히 관찰 가능 |

3. 트래픽 모델 교체

3.1 현재 모델 및 문제점

현재 HTTP, HTTPS, Video(TCP), VoIP(UDP) 혼합 트래픽은 범용 평가에는 적합하지만 로봇 제어 트래픽의 실제 특성을 반영하지 못한다. 건설 현장 다중 로봇 통신은 QoS 요건이 서로 다른 세 가지 흐름으로 구성된다.

| 트래픽 유형 | 특성 | 지연 요건 | 유실 허용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제어 명령 (Control) | 소량(~1 KB), 주기 20~100 ms | ≤ 50 ms (엄격) | 0% — 1패킷 유실도 위험 |
| 센서 데이터 (Telemetry) | 중간(10~100 KB), 100~500 ms | ≤ 200 ms | < 5% 허용 |
| 영상 스트림 (Video) | 대용량(1~10 Mbps), 연속 | ≤ 500 ms (완화) | < 10% 허용 (버퍼링) |

3.2 개선 방안: 흐름별 QoS 분리 모델링

- NS-3 OnOffApplication + UdpClient 조합으로 제어 명령(소형 UDP, 주기 50 ms) 구현

- 센서 데이터는 TCP 기반 주기적 업로드(100 KB, 200 ms 주기)로 모델링

- 영상 스트림은 기존 Video(TCP) 유지, 흐름 ID 분리하여 별도 측정

- FlowMonitor에 흐름별 DSCP 마킹 적용하여 측정 분리

3.3 측정 지표 확장

| 추가 지표 | 의미 |
| --- | --- |
| 제어 명령 PDR (Control PDR) | 스위칭 전후 제어 패킷 유실률 — 200 ms 목표와 직결되는 핵심 지표 |
| 제어 명령 P99 지연 | 최악 케이스 지연, 로봇 안전 정지 판단 기준으로 활용 |
| 스위칭 중 제어 패킷 유실 구간 | 전환 이벤트 발생 시점 ±1 s 내 제어 흐름 연속성 확인 |
| 흐름별 처리량 점유율 | 영상 스트림이 제어·센서 대역폭을 잠식하는지 여부 확인 |

3.4 기대 효과

- "평균 PDR 95%" 대신 "제어 명령 PDR 99.X%, P99 지연 X ms" 형태의 실용적 지표 제시 가능

- 흐름 간 대역폭 충돌 유무 확인으로 실증 시 QoS 설정 근거 마련

- 영상 트래픽 폭주 시 제어 명령 지연 증가 여부를 사전에 파악하여 실증 리스크 저감

4. WiFi Mesh 내부 핸드오버 모델링

4.1 현재 모델 및 문제점

현재 시뮬레이션은 AP 4개가 고정 배치되어 있고, STA가 AP 커버리지 경계를 넘더라도 802.11s 내부 AP 간 전환(Intra-Mesh Handover) 이벤트가 명시적으로 모델링되지 않았다.

- STA가 AP-A에서 AP-B 커버리지로 이동 시 RSSI 일시 하락 → 셀룰러 전환 오발동 가능

- 실증 환경에서는 Intra-Mesh HO 중 0.1~0.5 s 단절이 측정되나 시뮬에서는 셀룰러 전환으로 오분류할 위험

- WiFi 내부 핸드오버 지연과 WiFi↔셀룰러 전환 지연이 혼재되어 성능 분석이 모호해짐

4.2 개선 방안

4.2.1 AP 커버리지 경계 명시 및 교차 시나리오 설계

- AP 4개의 커버리지 반경을 파라미터화하고 웨이포인트 경로가 경계를 통과하는 시나리오 의도적 포함

- NS-3 AssocRequest/DeAssoc 콜백으로 Intra-Mesh HO 이벤트를 switch_log에 별도 기록

4.2.2 전환 이벤트 분류 체계 수립

| 이벤트 유형 | 트리거 조건 | 로그 필드 |
| --- | --- | --- |
| Intra-Mesh HO | 동일 WiFi Mesh 내 AP 변경, RSSI는 임계값 이상 유지 | type=intra_mesh |
| WiFi → Cellular | RSSI < 임계값 (-58 dBm), 기존 조건 동일 | type=wifi_to_cell |
| Cellular → WiFi | RSSI 복귀 (-55 dBm 이상), 기존 조건 동일 | type=cell_to_wifi |

4.2.3 RSSI 임계값 보호 로직 검토

- Intra-Mesh HO 진행 중 RSSI 일시 하락 시 셀룰러 전환 트리거를 0.5 s 지연시키는 Guard Timer 적용 여부 검토

- Guard Timer 적용 전후 전환 오발동 빈도를 비교하여 파라미터 최적값 도출

4.3 기대 효과

- Intra-Mesh HO로 인한 셀룰러 전환 오발동 빈도 정량화 → 실증 전 Guard Timer 설정 근거 제공

- 전환 이벤트 분류 체계 확립으로 2단계 실증 데이터 분석 시 동일 기준 적용 가능

- AP 배치 최적화(커버리지 오버랩 조정) 시뮬 비교 근거 마련

5. 통계 강화

5.1 현재 한계

현재 RNG 시드 3개(6, 7, 8)만 사용한다. 시드 수가 적으면 신뢰구간이 과도하게 넓어져, WiFi+LTE와 WiFi+5G 간 성능 차이(PDR 0.46 pp, 지연 1.8 ms)가 통계적으로 유의한지 주장하기 어렵다. 보고서 자체에서도 "소규모 모드 간 차이는 확률적 변동 범위 내일 수 있다"는 단서를 달고 있어 보고서 활용에 제약이 있다.

5.2 개선 방안

5.2.1 시드 수 확대

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 전체 시나리오 기준 | 시드 10개(1~10) 적용 → 시나리오 수: 192 x (10/3) = 640개 |
| 핵심 시나리오 우선 | 전체 확대 어려울 경우, STA 10·20 / 페이로드 1 MB·2 MB에 시드 10개 우선 적용 |
| 목표 신뢰수준 | 주요 KPI의 95% 신뢰구간 폭이 평균의 ±10% 이내가 되도록 시드 수 결정 |

5.2.2 신뢰구간 산출 방법 표준화

- 기존: 시나리오 수준 관측값의 단순 표준오차 (SE = σ / √n)

- 개선: Bootstrap 재표본(1000회) 95% CI 병행 산출 — 비정규 분포인 전환 지연에 더 적합

- 최종 보고서에 각 KPI의 point estimate + 95% CI를 일관되게 기재

5.2.3 통계 검정 도입

- WiFi+LTE vs WiFi+5G 간 PDR·지연·처리량 차이: 비모수 Mann-Whitney U 검정 적용

- STA 수 증가에 따른 추세: Kruskal-Wallis 검정으로 단조 증가/감소 유의성 확인

- p-value 기준: p < 0.05를 유의미한 차이로 정의하고 표에 명기

5.3 기대 효과

| 현재 (시드 3개) | 개선 후 (시드 10개 + 검정) |
| --- | --- |
| "차이가 있는 것으로 보인다" 수준의 기술 통계 | p < 0.05 수준에서 유의한 차이 주장 가능 |
| 신뢰구간 폭이 넓어 실증 전 기준값 설정 불확실 | 좁아진 CI로 200 ms 목표 검증 임계값 명확히 설정 가능 |

6. 고도화 항목 종합 일정

| 고도화 항목 | 목표 완료 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 이동성 모델 현실화 | 2026.06 | Waypoint 코드, 3D 시각화, 애니메이션, 비교 보고서 |
| 트래픽 모델 교체 | 2026.07 | 흐름별 측정 스크립트, 제어 PDR·P99 분석 보고서 |
| WiFi Mesh 내부 핸드오버 | 2026.08 | 이벤트 분류 로그, Guard Timer 파라미터 검토 보고서 |
| 통계 강화 | 2026.09 | 시드 10개 결과 CSV, 통계 검정 포함 최종 보고서 |

※ 고도화 항목은 기존 2026 연구계획서 1단계(~2026.03) 완료 이후, 2단계 실증 준비(2026.04~08) 기간 중 병행 수행한다.

7. 월별 추진 계획

| 월 | 주차 | 주요 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6월 | 2~4주 | Waypoint 이동성 모델 코드 구현 3D 시각화·애니메이션 제작 (NetAnim MP4, 3D 궤적 플롯, RSSI 열지도, 전환 타임라인 GIF) 및 Waypoint vs Gauss-Markov 비교 분석 보고서 작성 | waypoint_mobility.cc, 시나리오 JSON 3종, animation.mp4, trajectory_3d.png, rssi_heatmap.png, switching_timeline.gif, 비교 보고서 |
| 7월 | 1~4주 | 트래픽 모델 교체 — 제어·센서·영상 3흐름 분리, DSCP 마킹, 흐름별 FlowMonitor 측정 파이프라인 수정 | traffic_qos.cc, 흐름별 측정 스크립트 |
| 8월 | 1~4주 | WiFi Mesh 내부 핸드오버 모델링 — AP 커버리지 경계 명시, Intra-Mesh HO 이벤트 로깅, Guard Timer 구현 및 비교 실험 | intra_mesh_ho.cc, switch_log_v2.csv, Guard Timer 검토 보고서 |
| 9월 | 1~2주 | 시드 10개 확대 시뮬 실행 — 핵심 시나리오 우선 적용, 병렬 실행 자동화 스크립트 구성 및 대용량 결과 수집 | run_seeds.sh, 시드별 결과 CSV 640개 |
| 9월 | 3~4주 | 통계 분석 — Bootstrap CI, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis 검정 및 4개 항목 통합 최종 비교 보고서 작성 | stats_analysis.py, 고도화 최종보고서.pdf |

8. 주요 산출물 정리

| 구분 | 항목 | 산출물 | 형식 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이동성 모델 | 시뮬레이션 코드 | waypoint_mobility.cc — Waypoint 이동성 모델 NS-3 구현 소스 | .cc |
|  | 3D 시각화 | trajectory_3d.png — matplotlib 3D 노드 궤적 플롯 (로봇 유형별 색상 구분) | .png |
|  | 노드 이동 애니메이션 | animation.mp4 – AI 활용 | .mp4 |
|  | RSSI 열지도 | rssi_heatmap.png — 공간 격자별 평균 RSSI 2D 열지도 (WiFi 음영 구역 표시) | .png |
|  | 전환 타임라인 GIF | switching_timeline.gif — 20초 윈도우별 전환 발생 위치 GIF 애니메이션 | .gif |
|  | 비교 분석 보고서 | mobility_comparison_report.pdf — Gauss-Markov vs Waypoint 전환 빈도·RSSI 패턴 비교 | .pdf |
| 트래픽 모델 | 시뮬레이션 코드 | traffic_qos.cc — 3흐름 분리 트래픽 모델 NS-3 구현 소스 | .cc |
|  | 측정 스크립트 | flow_metrics.py — 흐름별 PDR·지연·P99·처리량 점유율 분석 Python 스크립트 | .py |
|  | 분석 보고서 | traffic_qos_report.pdf — 제어 PDR, P99 지연, 흐름별 대역폭 점유 분석 결과 | .pdf |
| WiFi 내부 HO | 시뮬레이션 코드 | intra_mesh_ho.cc — Intra-Mesh HO 이벤트 로깅 및 Guard Timer 구현 소스 | .cc |
|  | 전환 로그 v2 | switch_log_v2.csv — type 필드(intra_mesh / wifi_to_cell / cell_to_wifi) 추가 | .csv |
|  | 파라미터 검토 보고서 | guard_timer_report.pdf — Guard Timer 적용 전후 오발동 빈도 비교 및 최적값 도출 | .pdf |
| 통계 강화 | 실행 자동화 | run_seeds.sh — 시드 10개 병렬 시뮬 실행 쉘 스크립트 | .sh |
|  | 통계 분석 코드 | stats_analysis.py — Bootstrap CI, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis 검정 스크립트 | .py |
| 최종 통합 | 최종 보고서 | 고도화_최종보고서.pdf — 4개 항목 통합 결과 및 통계 검정 포함 Phase 1 고도화 완료 보고서 | .pdf |